РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОДЕЗИСТ»

П Р О Е К Т   П Л А Н И Р О В К И

Проект планировки Томская область, р-н Томский, МО «Зональненское сельское поселение», д. Позднеево

Пояснительная записка

г. Томск.

2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОДЕЗИСТ»

- Экз. № ___

П Р О Е К Т   П Л А Н И Р О В К И

Проект планировки Томская область, р-н Томский, МО «Зональненское сельское поселение», д. Позднеево

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Директор                                                                             С.И.Войтикова

Гл. архитектор проекта                                                      А.В.Громова

г. Томск.

2019г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Природно-ресурсный потенциал	6

1.1. Климат	6

2. Зоны с особыми условиями использования территории. Планировочные ограничения	7

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	8

4. Планировочная организация территории	9

5. Инженерная инфраструктура	11

5.1 Водоснабжение	11

5.2 Водоотведение	12

5.3 Электроснабжение	13

5.4 Теплоснабжение	13

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	13

6.1. Вертикальная планировка территории, организация рельефа	13

6.2. Организация поверхностного стока и его очистка	13

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	14

7.1.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	15

8. основные технико-экономические показатели	16

приложение	16

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Наименование выпускаемого материала | Масштаб | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |  |
| Графические материалы: |  |  |  |  |  |
| 1. Чертеж планировки территории (основной чертеж) | 1:500 | 2 листа |  |  |  |
| 2. Чертеж красных линий | 1:1000 | 2 листа |  |  |  |
| Мат ериалы по обоснованию проекта планировки территории. |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы: |  |  |  |  |  |
| Пояснительная записка | - |  |  |  |  |
| Графические материалы: |  |  |  |  |  |
| 3. Схема расположения проектируемой территории в документах территориального планирования | 1:25000 |  |  |  |  |
| 4. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:1000 | 2 листа |  |  |  |
| 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. Профили | 1:500 | 2 листа |  |  |  |
| 6. Схема благоустройства и озеленения территории | 1:500 | 2 листа |  |  |  |
| 7. Разбивочный план. Дороги | 1:1000 | 2 листа |  |  |  |
| 8. Схема инженерной инфраструктуры | 1:1000 | 2 листа |  |  |  |
| Электронные материалы: |  |  |  |  |  |
| 8. СD - диск | - |  |  |  |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки «Томская область, р-н Томский, МО «Зональненское сельское поселение», д. Позднеево   разработан в 2019 г. ООО «ГЕОДЕЗИСТ»  (г. Томск) на основании технического задания заказчика.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по обоснованию.

Графическая часть проекта планировки выполнена на топографической съемке

М 1:500 и М 1:1000.

Исходные данные предоставлены по состоянию на 2019 год.

Состав проекта определен Заданием на проектирование, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

# 1. Природно-ресурсный потенциал

## 1.1. Климат

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности. Климатические характеристики Зональненского сельского поселения даны по метеостанции  г.Томск.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90-93 ккал/см2 (3771-3897 МДж/м2). Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33%. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры южного направления.

Среднегодовая скорость ветра невелика 3,6 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в зимние месяцы (4,1-4,2 м/с).

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,5 0С (таблица 2.2.2). Все сезоны года на территории хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января  -19,1 °С. Абсолютная минимальная температура -55 °С.

Первые заморозки наблюдаются в среднем 18 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 115 дней. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее. Средняя дата последнего заморозка (весной) - четвертая декада мая, первого (осенью) - третья декада сентября.

Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,3°С (таблица 2.2.2). Абсолютный максимум температур воздуха составляет +36°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 591 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 40 % от общего их количества за год. Устойчивый снежный покров устанавливается IV декаде октября. Снег удерживается в среднем 178 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечается 11-21 апреля. Средние из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках составляет 53 см.

На рассматриваемой территории характерно примерно одинаковое количество дней с туманами за теплый и холодный периоды года. Число дней с туманами за год около 28 дней.

Строительно-климатическое районирование

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к району I-В. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, составляет минус 400С, обеспеченностью 0,92 – минус 240С. Продолжительность отопительного периода составляет 236 дней. Данные приведены по метеостанции г.Томск (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г, СП 131.13330.2011 – находится в стадии актуализации).

# 2. Зоны с особыми условиями использования территории. Планировочные ограничения

Зоны с особыми условиями использования требуют соблюдения на данных территориях определенных регламентов, установленных законами и нормативно-правовыми документами РФ.  В настоящем проекте к таким зонам относятся:

- придорожная полоса автомобильной дороги - 25м, (СП 42.13330.20 п. 8.21);

- санитарно-защитные зоны:

- от трансформаторной подстанции – требует расчета (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры:

- охранная зона ЛЭП 10 кВ – 10 м, (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,  утв. Постановлением Правительства РФ № 160 24.02.2009);

- объекты культурного наследия, а также зоны их охраны – на проектируемом участке отсутствуют.

# 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ индивидуальной жилой ЗАСТРОЙКИ

Согласно предложенному архитектурно-планировочному решению территории  S общ. 4,58 (согласно кадастровой площади участков) предусмотрено 30  участков индивидуальной жилой застройки, общей площадью участков  – 4,58  га, ориентировочное число жителей – 102 чел. (при семейной обеспеченности 3,3 чел.), площадь жилой застройки – 2 4300 м2, количество жителей на 1 га проектируемой территории – 22 чел.

Согласно расчетам на проектное количество участков требуется:

  - 3 м/мест площадка для стоянки автомобилей при въезде на проектную территорию.

На въезде и в центральной части  территории  предлагается размещение объектов спортивных комплексов и сооружений с  открытыми площадкам для отдыха и занятий спортом жителей прилегающей территории проектной площадью S-2х1200,0м2,  с возможностью размещения автостоянки на 3 м/места, мусоросборники.

Таблица 3.1

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

| Объект | Параметры | Площадь земельного участка, га | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественно деловая зона | - | 0,020 га | местного значения |
| Контейнеры для приема мусора, 2 шт | - | 0,001 га | местного значения |

# 4. Планировочная организация территории

Проектируемая территория: Томская область, р-н Томский, МО «Зональненское сельское поселение», д. Позднеево, расположена в окрестностях д. Позднеево с северо-восточной стороны. С западной и южной сторон   территория граничит  с  землями населенных пунктов,  с восточной и северной сторон  располагается межселенная территория.

Площадь территории проектирования 4,58 га.

Согласно Правилам землепользования и застройки на территории Зональненского сельского поселения  земельный участок расположен в территориальных зонах Ж-1 и   ОД-1.

Подъезд к проектируемой территории осуществляется  по существующей дороги регионального значения, расположенной с южной стороны проектируемой территории.

Функциональное зонирование проектируемого участка решено в соответствии с генеральным планом Зональненского сельского поселения и Заданием на проектирование. Оно представлено зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), зоной многофункциональной общественно-деловой застройки (ОД-1).

Планировочная структура в  проекте планировки выполнена с учетом  микроклиматических условий,  характера ландшафта конкретной площадки и конфигурации участка. Уличная сеть представляет свободный каркас учитывающий конфигурацию участка и рельеф.

Участок предлагается для размещения  участков индивидуальной жилой застройки площадью 0,1 -  0,15 га.

Проектом предусмотрена транспортная связь проектируемой территории   с существующими земельными участками с северной  стороны и малоэтажной застройкой с юго-восточной стороны. Предлагаемая система основных  и второстепенных улиц, транспортных проездов  позволяет удобно осуществить подъезды   к  проектируемым участкам.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети района составляет 1,2 км.

Обеспечение населения индивидуальными легковыми автомобилями (на тысячу жителей) принято 17 автомобилей. Хранение индивидуального транспорта предусмотрено на индивидуальных участках.

В рекреационной  зоне предусматриваются стоянки для временного хранения автомобилей.

Для обоснования красных линий проектируемой улично-дорожной сети района в проекте разработаны поперечные профили улиц, представленные, в масштабе 1:10.

Ширина основных улиц в красных линиях принята 24 м. Ширина проезжих частей этих улиц составляет 7,0 м. Ширина второстепенных  улиц в красных линиях принята 18 м, с шириной проезжей части 7,0м.  Ширина проездов принята 15 м, с шириной проезжей части 3,5м.

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Возможность подключения территорий малоэтажной застройки к телефонной связи,радио-, телевизионному вещанию и пр. уточняется на стадии рабочего проектирования.

Проектом предусмотрено    инженерное обеспечение территории   видами инженерного оборудования:     электроснабжением.

Водоснабжение: индивидуальное.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных жилых домов предусматривается в локальные очистные сооружения

– септики, предусмотренные на каждом участке.

Система отопления зданий планируется автономной.  Для ее устройства применяются котлы и аппараты автономного теплоснабжения, работающие на различных видах топлива.

Часть территории проектируемого участка занята зонами с особыми условиями использования  территории - охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры. В этих зонах предусмотрено озеленение и благоустройство.

# 5. Инженерная инфраструктура

## 5.1 Водоснабжение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СП 31. 13330.2012 (Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.)

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, М., 2002.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002

Проектные предложения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение  жилых домов  проектируется от индивидуальных артезианских скважин, расположенных на территории земельных участков.

Проектом предусматривается полив на придомовых территориях осуществлять частично из индивидуальных скважин в период несовпадающий с максимальным водозабором, а также предлагается сооружение емкостей для полива при скважине на каждом участке.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

Водоснабжение индивидуальное путем устройства на участке водозаборной скважины.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые по СНиПу включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также на коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Расход на одного жителя в сутки на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается в размере — 180 литров .

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя. Эти расходы соответствуют максимальным суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.

Количество воды на неучтённые расходы приняты в размере 15% от суммарных расходов воды.

Источники водоснабжения

Водоснабжение предусматривается настоящим проектом путем обустройства    индивидуальной артезианской скважины, расположенной на территории земельных участков.

## 5.2 Водоотведение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007.

- СП 32.13330.2012 (Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.)

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000.

Проектные предложения

Системы водоотведения

Канализация проектируемого участка предусматривается автономная, с устройством для каждого здания отдельного накопителя сточных вод (выгреба, септика).

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией.

Накопитель должен располагаться на расстоянии 1,0м от границы участка и на расстоянии 12,0 м. от соседнего жилого дома.

Рабочий объем накопителя равен двухнедельному расходу сточных вод. К каждому выгребу (септику) предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 920,3м3/сут, максимальный расход – 1104,3м3/сут.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 5.2.1

Расходы сточных вод по системам водоотведения

| № п/п | удельные нормы водопотребления |  | Показатели | Ед. измерения | проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| I | Стоки от населения |  |  |  |  |
|  | qср =180 л/сут/чел |  | - население | тыс. чел. | 0,102 |
|  |  |  | - ср.расходы | м3/сут | 17,93 |
| II | Стоки от общественных зданий |  |  |  |  |
|  |  | - ср.расходы |  | м3/сут | 0 |
| III | Неучтенные стоки (15%) |  |  | м3/сут | 2,71 |
|  | Суммарные расходы стоков (пп. I+ II+III) |  | -ср.расходы | м3/сут | 20,52 |
| IV | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  |  | л/сут/чел | 306,44 |

## 5.3 Электроснабжение

В настоящее время на территории района проектирования отсутствуют потребители электроэнергии.

На проектируемой территории предусмотрена одна   трансформаторных подстанций (ТП 10/04 кВ).

# Таблица 5.2.2

Основные технико-экономические показатели

| - Наименование | Единица измерения | - Значение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | В | 380/220 |
| Суммарная расчётная мощность зданий и сооружений /мес | кВт | 450,0 |

Предусматривается строительство 1,2 км новых сетей электроснабжения.

## 5.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой территории будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников, устанавливаемых в каждом здании.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Проектные предложения по инженерной подготовке, вертикальной планировке рассматриваемой территории выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают базовые решения проекта генерального плана Зональненского поселения, дополненные мероприятиями по организации водоотведения поверхностного стока, организации рельефа, планово-высотными решениями по основным улицам и проездам.

Инженерные мероприятия включают следующие:

- вертикальная планировка территории, организация рельефа,

- организация поверхностного стока и его очистка.

## 6.1. Вертикальная планировка территории, организация рельефа

Проектное решение

Территория благоустройства не требует дополнительных мероприятий по инженерной подготовке, кроме вертикальной планировки территории и организации поверхностного стока при соблюдении нормативных уклонов по проездам и улицам согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*.

## 6.2. Организация поверхностного стока и его очистка

Рельеф участка застройки умеренный с перепадом абсолютных отметок от 118,5м до112,8м с понижением рельефа в восточном направлении.

План организации рельефа выполнен в увязке с существующими отметками рельефа.

Отвод поверхностных стоков осуществляется открытым способом по кюветам вдоль улиц и проездов рассредоточенным стоком в запроектированные водоприемные канавы (3.0м х 12.0)м глубиной 1.0м. Для очищения стоков водоприемные канавы засыпаются на 0.50 м щебнем фракции 30-40 мм.       Водоприемные канавы запроектированы за территорией садовой застройки.    Поверхность кюветов укрепляется посевом трав для обыкновенного газона (райграс пастбищный – 50%, мятлик луговой – 30%, овсяница красная – 20%).

План организации рельефа выполнен в проектных отметках. Проезды запроектированы с двухскатным профилем с устройством по обе стороны бровок шириной 1.0м без установки бортовых камней.  Продольный уклон по проездам и улицам  принят 4 – 80  промилле. Поперечный профиль по проездам принят – 20 промилле, по бровкам – 50%. Тротуары запроектированы с односкатным профилем. Продольный уклон принят 4-60 промилле. Поперечный уклон принят 15 промилле.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке и вертикальной планировке территории

Таблица 6.1

| № пп | Мероприятие | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. / проект |
| Дождевая канализация |  |  |  |
| 1 | Водостоки Очистные сооружения дождевой канализации | км | 0 - / 0,9 |

# 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Экологическая обстановка на проектируемой территории оценивается как благополучная. На состояние окружающей среды оказывают воздействие объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции,  высоковольтные линии электропередачи), а также объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные за границами проектирования, и автотранспорт.

Санитарно-защитные зоны и охранные зоны вышеназванных объектов приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территории» и учтены при проектировании.

В целях обеспечения благоприятной среды проживания населения в проекте предлагается:

- Организация централизованного водоснабжения населения.

- Организация и очистка поверхностного стока с проектируемой территории.

- Организация с устройством для каждого здания отдельного накопителя сточных вод (выгреба, септика).

.

## 7.1.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

Количество образующихся ТБО для данной территории (исходя из численности населения 102 человек) составит около 37,64 тонн в год.

Для сбора ТБО  на территории общего пользования в центральной части территории предусмотрены площадки для установки контейнеров с R- обслуживания 500 м.

- 8. основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние |  |  | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего (общая площадь проектирования) | га |  | - |  |  | 4,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь отвода | га |  |  |  | 4,58 |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки | га |  | - |  |  | 2,43 |
|  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | га |  | - |  |  | 0,2 |
|  | инженерно-транспортная инфраструктура | га |  | - |  |  | 1,95 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | чел |  |  |  |  | 102 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд (новое строительство) | м2 |  | - |  |  | 2 4300 |
| 3.2 | Количество хозяйств | участков |  |  |  |  | 30 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км |  | - |  |  | 1,2 |
|  | при ширине проезжей части - 7,0м | км |  | - |  |  | 1,2 |
|  | при ширине проезжей части - 3,5м | км |  | - |  |  | 0 |
| 4.2 | Обеспечение населения индивидуальным легковыми автомобилями (на тысячу жителей) | автомобилей |  |  |  |  | 17 |
| 5 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Суммарное водопотребление (всего) | м3/сут. |  |  |  |  | 38,52 |
| 5.1.2 | Удельное водопотребление | л/сут |  |  |  |  | 31,37 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод (всего) | м3/сут. |  |  |  |  | 32,30 |
| 5.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление энергоресурсов: |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Электропотребление | МВт.ч/год |  |  | 5,4 |  |  |
| 5.3.2 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | тыс.Гкал/год |  | от индивидуальных источников |  |  |  |
| 5.3.3 | Газоснабжение |  |  | - |  |  |  |
| 6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем бытовых отходов | т/год |  | - |  |  | 37,64 |
| 7. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Дождевая канализация (водостоки) | км |  | - |  |  | 0,9 |

- приложения